西安交通大学第二附属医院东楼及传染病院无线WIFI升级改造项目

招标文件

采购项目编号：LZBF2023-1358

采购人：西安交通大学第二附属医院

代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

日期：二〇二三年九月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标供应商须知	5

第三章  评标办法	22

第四章  采购内容和要求	27

第五章  合同条款	27

第六章  投标文件格式	43

# 第一章  招标公告

项目概况

西安交通大学第二附属医院东楼及传染病院无线WIFI升级改造项目招标项目的潜在投标供应商应在龙寰项目管理咨询有限公司招标六部（西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室）获取招标文件，并于2023年10月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBF2023-1358

项目名称：西安交通大学第二附属医院东楼及传染病院无线WIFI升级改造项目

预算金额：155.00万元（人民币）

采购需求：西安交通大学第二附属医院东楼及传染病院无线WIFI升级改造，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：完成期限为30个日历日

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：1、供应商具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；3、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年09月12日 至 2023年09月18日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：龙寰项目管理咨询有限公司招标六部（西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室）

方式：获取文件时携带单位介绍信原件和经办人身份证复印件

售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月12日09点30分（北京时间）

开标时间：2023年10月12日09点30分（北京时间）

地点：龙寰项目管理咨询有限公司开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；10、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；11、《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：西安交通大学第二附属医院

地址：西安市新城区西五路157号

联系方式：庞老师 029-87679860

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：金娜、孙承国  029-88228899转661

3.项目联系方式

项目联系人：金娜、孙承国

电话：029-88228899转661

# 第二章  投标供应商须知

## 1.投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：西安交通大学第二附属医院 地址：西安市新城区西五路157号 |
| 2.1.3 | 采购代理机构 | 名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：金娜、孙承国 电话：029-88228899转661 邮箱：305898153@qq.com |
| 2.1.4 | 采购项目名称 | 西安交通大学第二附属医院东楼及传染病院无线WIFI升级改造项目 |
| 2.2.1 | 招标范围 | 本项目所包含的全部内容，详见“第四章 采购内容及要求” |
| 2.2.2 | 完成期限 | 30个日历日 |
| 2.2.3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 2.2.4 | 质保期 | 验收后项目包含软硬件质保年限不少于三年 |
| 2.3.1 | 投标供应商应具备的资格条件 | 详见招标公告 |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.9.3 | 偏差 | 允许，偏差范围：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果或者技术参数在不影响甲方正常使用及服务质量的情况下发生的细微偏差等情况。细微偏差不影响投标文件的有效性。 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 采购代理机构在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额（人民币）：贰万元整 2、投标保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。除保函外，其他形式提交的投标保证金应从供应商账户转出。 3、账户信息： 收款单位：龙寰项目管理咨询有限公司 开户银行：平安银行西安高新路支行 账号：30201278013352 4、说明： 上述保证金账号为本项目专属账号，提交投标保证金时请务必确保账号信息正确。因误交、错交原因引起的不利后果，由投标供应商自行承担。 |
| 5.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 5.6.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本3份，电子版1份 说明：1、电子版文件提供与纸质版投标文件正本内容一致的PDF版（签字盖章须清晰），以U盘形式储存，在投标截止时间前递交。 |
| 6.1.2 | 封套上应写明的内容 | 项目名称： 投标文件 投标供应商名称： （盖章） 在投标截止时间前不得开启 |
| 6.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告中提交投标文件截止时间 |
| 6.2.2 | 递交投标文件的地点 | 龙寰项目管理咨询有限公司开标室 |
| 6.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件的地点 |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 5人 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：中国政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费，投标供应商可将此费用考虑在投标报价中，采购人不再单独支付。中标人在取得中标通知书前，向招标代理机构交纳招标代理服务费。 招标代理服务费以中标金额为取费基数，收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号标准下浮30%收取。 |
| 16 | 现场踏勘 | 统一组织现场踏勘。 踏勘时间：2023年9月20日9时30分 踏勘联系方式：陈老师 13165719008， 金老师 15389081928， 石老师 029-87678281。 踏勘集合地点：西安交通大学第二附属医院西五路157号 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及划型标准 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 划型标准为：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
|  | 合同签订联系部门及联系方式 | 1、联系部门：信息网络部 2、联系人：石老师 3、联系电话：029-87678281 |

注：投标供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以投标供应商须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：详见投标供应商须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：详见投标供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：详见投标供应商须知前附表。

2.2 招标范围、完成期限、服务地点、质保期

2.2.1 招标范围：详见投标供应商须知前附表。

2.2.2 完成期限：详见投标供应商须知前附表。

2.2.3 服务地点：详见投标供应商须知前附表。

2.2.4 质保期：详见投标供应商须知前附表。

2.3 投标供应商资格要求

2.3.1 投标供应商应具备的资格条件：详见投标供应商须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：详见投标供应商须知前附表。

2.3.3 投标供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（4）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

投标供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 投标供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：详见投标供应商须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标供应商响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）合同条款；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，以书面形式向采购代理机构提出,由采购代理机构以书面形式通知所有投标供应商。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以投标供应商须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的投标供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款价格扣除。)

4.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.1.4 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

4.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

4.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.2.5 《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。

4.3 政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

投标供应商应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。投标供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，投标供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 投标供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.3 投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受，每种服务项目只允许有一个报价。投标供应商在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

5.2.4 投标供应商的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.5 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.2.6 最低报价不是中标的唯一依据。

5.3 投标有效期

5.3.1 投标有效期：详见投标供应商须知前附表。

5.3.2 在投标有效期内，投标供应商撤销投标文件的，投标保证金不予退还。

5.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。投标供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标供应商拒绝延长的，其投标失效，但投标供应商有权收回其投标保证金。

5.4 投标保证金

5.4.1 投标供应商应按投标供应商须知前附表规定的金额、形式提交投标保证金，并将提交凭证作为其投标文件的组成部分。

5.4.2 投标供应商不按本章第5.4.1 项要求提交投标保证金的，按无效投标处理。

5.4.3 采购人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

5.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止时间后，投标供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）未按招标文件规定缴纳招标代理服务费。

5.5 备选投标方案

5.5.1 除投标供应商须知前附表规定允许外，投标供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.5.2 允许投标供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

5.5.3 投标供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

5.6 投标文件的编制

5.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、完成期限、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.6.4 投标文件份数详见投标供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。副本可以为正本的复印件。

5.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册。

## 6.投标文件的密封和提交

6.1 投标文件的密封

6.1.1 投标文件正、副本需密封包装递交，并加盖投标供应商单位公章。

6.1.2 投标文件正本、副本及电子版共包封成1包递交，封套上应写明的内容详见投标供应商须知前附表。

6.2 投标文件的递交

6.2.1 投标供应商应在投标供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2.2 投标供应商递交投标文件的地点：详见投标供应商须知前附表。

6.2.3 除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商所递交的投标文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

6.3 投标文件的修改与撤回

6.3.1 投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

6.3.2 投标供应商撤回投标文件的，采购人自收到投标供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人按投标供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称；

（3）宣布唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况

（5）开启标书并公开宣布投标供应商名称、投标报价、完成期限及其他内容，并记录在案；

（6）投标供应商代表等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

## 8.投标供应商资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照招标文件规定的资格审查标准，对投标文件正本中的资格审查资料进行审查。详见本章附件一《资格审查标准》。

8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的投标供应商，不得进入评标环节。

8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成详见投标供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数详见投标供应商须知前附表。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

招采办将评标报告递交院方采购领导小组，采购领导小组自收到评标报告之日起5个工作日内从推荐的中标候选人名单中按照排序确定中标人，并复函采购代理机构。

10.2 中标公告

采购代理机构应当在收到采购人“复函”后按照投标供应商须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标人。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，投标供应商可电话咨询本人的评审得分与排序。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。详见本章附件二《质疑函格式》。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：金娜、孙承国

联系电话：029-88228899转661

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室

11.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详详见投标供应商须知前附表。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 中标人如未按规定缴纳招标代理服务费，其投标保证金不予退还，以弥补采购人损失。

## 13.合同授予

13.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对投标供应商的纪律要求

投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 投标截止时间后投标供应商不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效投标供应商不足3家；
    15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
　　15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 16.其他说明事项

详见供应商须知前附表。

## 附件一《资格审查标准》

资格审查标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人或其他组织提供营业执照等证明文件；事业单位提供法人证明；自然人提供身份证件。 | 符合要求 |
| 2 | 供应商自2022年7月起至投标截止日止已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明材料，依法免缴社保的供应商应提供相关证明文件。 | 符合要求 |
| 3 | 供应商提供自2022年7月起至投标截止日止已缴纳的任意时段的纳税证明材料，依法免缴税收的供应商应提供相关证明文件。 | 符合要求 |
| 4 | 供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。 | 符合要求 |
| 5 | 供应商提供2022年度经审计的财务审计报告；或提供供应商的基本存款账户开户银行于开标日前6个月内出具的资信证明；或提供信用担保机构出具的投标担保函。（事业单位可不提供） | 符合要求 |
| 6 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以开标后2小时内网站查询记录为准，并以截图形式留存 |

备注：上述内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。

## 附件二《质疑函格式》

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

2.1 初步评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签字盖章 | 投标文件中需签字处按招标文件要求签字，需盖章处按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书 |
| 2 | 投标保证金 | 符合第二章“投标供应商须知”第 5.4.1 项要求 |
| 3 | 投标有效期 | 符合第二章“投标供应商须知”第 5.3.1 项要求 |
| 4 | 完成期限 | 符合第二章“投标供应商须知”第 2.2.2 项要求 |
| 5 | 服务地点 | 符合第二章“投标供应商须知”第 2.2.3 项要求 |
| 6 | 合同主要条款 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 投标报价 | 满足招标文件要求且未超出采购预算 |
| 备注：以上内容有一项不符合要求，则初步评审评定为不合格。 |  |  |

2.2 详细评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 15 | 采用低价优先法计算，即通过符合性审查且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15 注：因落实政府采购政策对符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的供应商，其投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术指标 | 35 | #项为关键技术指标，需提供证明材料，有一项不满足扣3分； ▲项为重要技术指标，需提供证明材料，有一项不满足扣2分； 非#项、▲项为一般技术指标，有一项不满足扣1分。 供应商应对技术要求逐条进行响应，不满足则扣除相应分值，直至扣完为止。 |
|  |  | 2 | AP无线射频不影响医疗器械，提供AP的TUV电磁环境认证（提供证书）并加盖公章得2分，不提供则不得分。 |
| 3 | 技术方案 | 10 | 供应商对本次无线网络建设项目的背景及整体建设思路具有充分的理解，能够提供详细的技术方案，其中须包括设备部署点位图及热力效果图等，以现勘结果为准。 评标委员会根据供应商提供的技术方案详细程度自主赋分，技术方案具体、内容完整度高且具有可行性得（5，10】分；提供的技术方案较为详细具体或可行性较低者得（1，5】分；提供的技术方案不完整或不具备可行性得【0，1】分。 |
| 4 | 实施方案 | 10 | 供应商提供项目实施阶段及完善的项目管理要求，包括不限于项目实施方案、实施流程、安全管理、质量管理、项目实施管理及验收管理等。 由评标委员会根据实施方案中质量管理体系与措施、安全管理体系与措施是否完整可靠，自主赋分。实施方案中管理体系完整、措施可靠得（5，10】分；实施方案中管理体系较为完整，措施较可靠得（1，5】；实施方案中管理体系较不完整或者措施不可靠得【0，1】分。 |
|  |  | 10 | 根据现勘情况针对本项目整体无线网络建设提供完整可行的综合布线设计方案，由评标委员会综合评审。 综合布线设计方案先进合理且提供详细具体的方案得（5，10】分；设计方案较为先进合理或未提供详细具体得【1，5】分。 |
| 5 | 售后服务 | 10 | 对供应商提供售后服务方案及服务保障措施进行评价，包括不限于售后服务方案及承诺、应急预案、硬件设备维修维保方案及承诺、软件系统免费升级方案及承诺售后服务网点设定、售后服务人员配置情况，本地化技术服务等，由评标委员会综合评审。 提供详细具体的售后服务解决方案及完善的服务保障措施得（5，10】分；提供较为详细的售后服务解决方案或者服务保障措施较为完整得（1，5】分；未提供的售后服务解决方案或服务保障措施不完整得【0，1】分。 |
|  |  | 3 | 在招标文件售后质保年限要求基础上每多增加1年原厂质保期可加1.5分，满分3分。 |
| 6 | 履约能力 | 1 | 供应商具备电子与智能化工程专业承包二级或以上资质证书 |
|  |  | 1 | 供应商具备ITSS（信息技术服务标准体系认证）三级或以上证书 |
|  |  | 1 | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书 |
|  |  | 1 | 供应商具备ISO27001信息安全管理体系认证证书 |
|  |  | 1 | 供应商提供针对本项目所投软硬件产品的厂商授权书和厂商售后服务承诺函 |
| 备注： 1、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 2、得分均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 3、出现严重错误、缺漏项的，该分项得0分。 |  |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标

3.1 初步评审

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者完全不满足招标文件要求，或偏差内容超出招标文件的要求及招标人的接受范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

3.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.7 评标结果

3.7.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.7.2 若出现综合得分并列时，比较投标报价，此报价低的排序在前；若投标报价仍相同，比较技术方案得分，此分项得分高者排序在前。

# 第四章  采购内容和要求

## 1、项目内容

1.1 总体目标

本项目主要对东楼及传染病院移动医疗应用的无线网络进行升级改造，借助无线网络技术，建设数字化医院的无线医疗系统，以提高医院信息化网络应用水平，优化医疗流程，保障医疗安全，从而更好地服务于患者。同时可为无线网院区全覆盖及物联网扩展提供支持，后期为智慧院区应用提供配套的网络支持。

1.2 项目背景

我院现有无线网络环境架构为安易通AC+安易通POE+安易通AP，覆盖区域为主大楼、干部楼、西一楼、西二楼；华三AC+华三POE+华三AP，覆盖区域为西门诊住院楼及东儿科住院楼，具体设备数量见下表：

| 设备类型 | 楼宇位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西一楼 | 主大楼、干部楼、西二楼 | 西门诊住院楼、东儿科住院楼 |
| A C | 1 | 1 | 2 |
| POE | 7 | 11 | 28 |
| A P | 150 | 404 | 325 |

本次对东楼及传染病院两栋楼的全部区域进行无线无死角全覆盖，要求对所供无线设备纳入统一管理，实现跨平台统一管理。供应商根据图纸或现勘结果自行做深化设计，未尽事宜以实际现勘情况为准，以实现东楼及传染病院无线全覆盖，医疗终端无缝漫游。

1.3基本功能要求

1）满足移动医护系统基础无线网络需求，进一步和医院HIS系统进行交互。

2）实现东楼及传染病院无线网的全覆盖，进一步提高患者的就医满意度。

3）为全院物联网建设提供扎实的基础。

## 2、项目建设思路

实现全院的无线网络全面覆盖，满足我院内外网无线业务开展需求，构建一个高可用、高可靠、安全可信的无线网络。需要从四个方面关注：稳定性、安全性、易管理性和高扩展性。

2.1稳定性

由于医院业务应用的重要性和移动性，首先需考虑设备的产品质量，其次，针对医院场景化的设计，并且由于医院内部的无线资源一般比较恶劣，医院布满运营商的蘑菇头基站，这对工作在2.4G的WIFI信道有干扰，需要有抗干扰技术，能抵御包括运营商蜂窝基站在内的各种干扰。架构上从整体出发，以集群架构为基础、以用户为中心的无线网络，可以提供真正的稳定保障移动无线。

2.2安全性

我院的无线终端种类繁多，无线用户规模大，对网络安全（尤其是无线网络安全方面）提出了不小的挑战，需要建立一个多层次的安全体系与架构，从而满足涵盖诸如无线设备的安全接入方式、个性化的安全策略分配、电子摄像头、医疗部门高安全接入等不同的需求；满足内外网安全隔离的需求；提供基于用户、基于设备、基于应用的安全接入控制。

2.3易管理性

大量网络用户的存在，无线终端设备种类多，跨操作系统，以及无线移动应用的位置不确定性，使得医院无线网络的管理极其复杂。这就需要建立一个包括对无线设备、智能终端、电脑、用户和多厂商的统一管理融合（特别是对现有无线网络的管理）等多层次的管理体系。包涵对智能终端的智能管理以及分类识别，无线/有线设备的统一管理，用户的使用记录与痕迹的记录，生成报表等。

2.4 高扩展性

医疗物联网是医院信息化建设的重点，物联网终端不全是通过 WIFI 接入网络，部分应用数据还会通过蓝牙、Zigbee、RFID、LoRa等其他通讯方式传输。无线网络能够承担除了WIFI功能以外，更多的物联网接入功能。

## 3、项目建设目标

- 实现东楼及传染病院无线全覆盖；

- 无线网络实现无缝漫游，快速稳定，为移动医疗做好强大基础；

- 新增一台AC作为本次无线集中业务承载，同时对现网无线起到备份作用；

- 提供统一的管理平台，对我院现有无线设备（包括但不限于AC、AP等设备）的统一管理、状态监控、配置下发等运维功能，减轻运维人员日常工作；

- 无线内、外网通过一套无线网络同时运行，相互隔离，确保数据安全；

- 支持医院物联网发展的需求：医疗废弃物管理，资产定位等等。

## 4、项目需求

4.1技术需求

4.1.1 基于WIFI6无线网络升级改造需求

传统的医院无线网络，以连通为目标，为HIS业务提供网络互联平台，为临床提供移动查房与移动护理。目前医院里床旁检查、资产定位等，正在成为医院的主流应用。要求无线设备能同时支持更多的终端并发传输数据、高带宽与高传输效率，在用户体验上带来新的提升。

4.1.2 信号覆盖需求

所有部署无线的楼层需求信号全覆盖且需求满足对医院相关业务的数据传输及其它扩展应用支持，须保证其他无线信号设备如运营商室分对本次建设网络设备的信号干扰，同时要实现手持终端在各个AP间的无缝链接。

- 接入标准：内网采用WIFI6无线AP直接覆盖，与802.11ac/b/g/n等标准兼容；为医用智能终端提供高带宽的接入，同时保障无线定位精度，降低对医疗设备、病人的干扰；

- 信号稳定：通过室内无线AP点位的合理布局，以及信道的合理划分，在目标覆盖100%区域内，无线信号强度始终≥-60dbm，保障医用智能终端的稳定接入；需求工作区域丢包率5.8G下＜2%，2.4G下＜4%，工作区域平均延时＜20ms；

4.1.3 易用及可靠性需求

- AP信号互补：单个AP出现故障时，临近AP主动扩展信号覆盖范围进行补充；

- AP用户备份和负载：在AP信号有重叠的区域，如果某个AP宕机，附近的其他AP要自动接管故障AP的用户，保证用户业务联系性。同时用户人数要相邻的AP之前动态分配，保证AP平均分担用户，保证用户的上网速度和AP负载均衡。

4.1.4 安全性需求

- 终端安全：对于非法的终端，无线网络主动拒绝其接入，保障医院信息安全；

- 传输安全：在信息传输过程，使用WAP、WEP等加密算法进行加密；

- 此外，无线系统针对终端病毒防护可通过无线终端的准入检查以及对无线终端发出数据进行有效的检查和监控两个方面实现。

4.1.5 物联网需求

- 物联网协议：具备蓝牙信标（Beacon）、Zigbee等常见物联网通讯协议。

- 定位需求：具备 BLE 或WIFI的移动设备通过同时接收来自多个终端的信号实现基于位置的服务。

4.1.6 环保美观等需求

- 环保：在保障无线信号强度（-60dbm）的同时，AP发射功率必须低于100毫瓦，避免对医疗仪器、病人的干扰；

- 美观：无论是吸顶式AP，还是面板式AP，须安装方式简易，美观大方，不破坏医院的现有环境；

4.2管理要求

本次无线覆盖要求使用统一便捷的管理平台，做到认证和管理二合一，具体要求如下：

- 提供统一无线终端准入机制，避免非法终端接入网络，造成网络安全风险；终端准入支持经典的802.1x认证，mac认证，以及portal认证，对于合法的内网智能终端（PDA设备，医护人员办公设备等），一次MAC地址认证，方便临床使用。

- 提供统一的管理平台，可以图形化界面化的看到接入无线终端的种类，类型，可以针对不同终端设置不同的访问权限、不同的认证方式、不同的带宽限制等安全设置。

- 支持不同SSID间的隔离，使无线用户终端之间不能互相访问，减少本地资源过多传输对无线网络性能的影响。

4.3施工要求

- AP数量以实际使用为准（要求不少于416颗），投标方应做到对楼宇内全部楼层覆盖无死角，实现零感知AP间漫游。

- 要求无线设备管理平台和AC部署在门诊住院综合大楼13楼核心机房内，POE交换机部署在各个楼宇的机柜中，AP部署在天花板或墙面上。

- 要求每个AP所在位置拉一根六类双绞线到各楼层弱电接入机房网络机柜处，用以供电及和POE交换机的连接。

- 投标方应提供项目所需的网线，光纤跳线，网络跳线，光模块等辅材。其中六类网线，光纤跳线，正品网络跳线，品牌要求：康普、一舟等。

- 网络布线需满足相关弱电机房施工相关技术标准，布线结束后需提交相关线路自测报告。

- 施工安装施工过程中不可破坏医院现有环境，如造成破坏须照价赔偿。

4.4 无线验收技术标准

无线技术验收标准

| 测试项目 | 测试方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 物理线路测试（POE交换机至AP） | 以POE交换机为源，AP为目的进行ping测试，发送500个1000字节大小ping包 | 不允许出现丢包 |
| 无线信号强度测试 | 测试位置：随机测试挑选各不少于10个位置，以护士站，医生站，病房为主 测试时长：每个位置停留1分钟 | 信号强度：不低于-60dBm |
| 高可用性测试 | 将无线控制器网络断开，查看客户端是否能够正常关联 | 用户能够正常使用无线 |
|  | 对POE交换机进行断电，等待交换机恢复后，查看客户端是否能够正常关联 | 用户能够正常使用无线 |

4.5 设备技术参数要求

#项为关键指标，▲项为重要指标，均需提供证明材料

| 序号 | 设备名称 | 产品需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线设备管理平台 | 支持VM或者X86硬件设备部署，可在Vmware、Hyper-V等平台部署，支持并配置双机冗余热备，数据库自动同步，无单机故障(提供系统配置截图) | 1套 |
|  |  | #软件支持平滑扩容，最多可管理AP设备数不少于10000个，客户终端数不少于100000个，本次配置不少于2000个设备管理能力，50000个终端管理能力。(提供官网截图证明和官网链接) |  |
|  |  | #支持管理和组建多个控制器集群，单集群支持控制器数量 ≥10个，支持控制器双活、多活可以自动负载均衡AP和客户端。(提供官网截图证明和官网链接) |  |
|  |  | ▲支持无中断故障转移，在控制器发生故障无法连接，用户在数据传输、语音或视频流传输方面不受影响(提供官网截图证明或支持测试验证) |  |
|  |  | 支持API接口，可以通过API进行设备配置和监控。 |  |
|  |  | #单一配置界面管理，仅需要登录一个IP的WEB管理页面(或SSH命令行)，就可以对所有控制器和AP进行统一的配置和监控。满足医院全部AC及AP规模的网络设备平台管理，支持AC设备的零配置自动上线，自动从管理平台下发预配置。(提供官网截图证明和官网链接，提供配置截图) |  |
|  |  | 可以实现基于位置和设备的多层级设备管理，可以对所有控制器进行统一配置或者分层级配置。 |  |
|  |  | #通过管理平台可以实现对无线用户的访问控制，可以基于时间，位置，应用，设备类型以及目的地址，源地址等因素的控制策略。(提供官网截图证明和官网链接，提供配置截图) |  |
|  |  | ▲支持无线信号频射信道和功率自动调优，增强无线体验（提供官网截图证明和官网链接，提供配置截图） |  |
|  |  | ▲通过管理平台可以实现单台AP分别与两台以上控制器建立安全隧道，并且能提供内外网ssid访问隔离的功能。(提供官网截图证明和官网链接，提供配置截图) |  |
|  |  | 支持在一个集群中不同的控制器运行不同的版本，便于运维管理 |  |
|  |  | ▲通过管理平台可以实现AP设备物联网功能的配置，可以通过管理平台配置AP的蓝牙功能和Zigbee等其他IOT功能。(提供官网截图证明和官网链接，提供配置截图) |  |
|  |  | 支持通过管理平台的配置消除了粘性客户端，并通过确保客户端连接最佳接入点，提高了Wi-Fi性能。可将MU-MIMO客户端分组，用于同时传输到多个设备，从而提高整体WLAN容量。(提供官网截图证明和官网链接，提供配置截图) |  |
|  |  | ▲支持Telemetry技术，能够对外推送如终端连接信息、定位信息以及IOT信息等数据。 |  |
| 2 | 无线AC控制器 | #支持基于用户身份的策略控制，并具备基于应用感知的服务质量控制，针对无线网络实施应用层的安全、优先级、流量转发以及网络性能策略。无线控制器可以在整个网络中对所有流量实现用户感知，为每位用户实施有状态防火墙实例，从而严格控制允许用户执行的操作，并提供用户分类之间的隔离。控制器集成防火墙功能模块，如控制器无此项功能，必须配置独立的状态防火墙设备防护墙吞吐量≥40Gbps。 | ≥1台 |
|  |  | ▲投标无线控制器能够与交大二附院现网运行的无线控制器（2台华三或2台安易通的无线控制器）组建集群，若能够集群须提供对应的详细集群技术解决方案，如果无法集群，本次需提供2台无线控制器进行可靠性部署。 |  |
|  |  | #具有≥ 2个千兆电口（或光电复用口），≥4个万兆光口（包含光模块）； |  |
|  |  | #吞吐量≥40Gbps； |  |
|  |  | #AP管理数≥1000台AP的管理； |  |
|  |  | #AP管理授权数≥512个 |  |
|  |  | 最大用户并发数≥24000； |  |
|  |  | #配置802.1x，mac，portal认证；可设定两组以上Radius认证系统，并进行轮询或互相备份 |  |
|  |  | 支持IPv6；无线控制器支持基于IPv6地址的网络维护和管理（SSH, WebUI, Syslog, Telnet, FTP,TFTP）；无线控制器与瘦AP之间可通过IPv6的隧道方式进行通信 |  |
|  |  | ▲能够发现、定位和抑制非法AP和非法客户端，必须能够实现根据RSSI信号强度定位非法AP；AP在开启非法AP检测、干扰的情况下，此AP同时可以进行正常的用户接入和数据包转发；用户可以手工或自动的方式开启此功能，并可以指定具体的部分的AP开启此功能 |  |
|  |  | 支持二层三层网络，支持路由协议； |  |
|  |  | 支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console管理。 |  |
| 3 | 独立放装式AP | #≥1个千兆电口； | ≥83个 |
|  |  | 支持标准PoE及外部供电； |  |
|  |  | 支持802.11 ax协议； |  |
|  |  | 支持8RU的上下行链路OFDMA； |  |
|  |  | 支持2.4 GHz频和5 GHz频段；支持2空间流的2X2 MU-MIMO，5G支持最大1.2Gbps接入速率，2.4G支持最大573Mbps，整机空间流不少于4条 |  |
|  |  | #实配内置蓝牙和Zigbee，用于物联网设备连接(提供官网截图证明和官网链接) |  |
|  |  | ▲支持USB物联网扩展;(提供官网截图证明和官网链接) |  |
|  |  | AP支持通过云平台管理。 |  |
|  |  | AP支持无控制器工作模式，某一台AP会被选作虚拟控制器，管理其它AP。 |  |
|  |  | AP内置滤波器，能够将来自蜂窝网络（3G/4G/5G）的电磁干扰影响降至最低。 |  |
|  |  | ▲支持频谱分析功能，实现对2.4GHz和5GHz频段的频谱分析功能。采用图形化方式，主动探测和识别所有WiFi（2.4GHz/5.8GHz）波段的射频干扰源，可实时进行射频频谱分析，可提供实时FFT图、占空比图、干扰设备列表、信道占用率列表、干扰功率列表、信道质量列表等等。 |  |
| 4 | 面板式AP | #≥3个千兆电口 | ≥333个 |
|  |  | 支持标准PoE及外部供电； |  |
|  |  | 支持802.11 ax协议； |  |
|  |  | 支持8RU的上下行链路OFDMA； |  |
|  |  | 支持2.4 GHz频和5 GHz频段；支持2空间流的2X2 MU-MIMO，5G支持最大1.2Gbps接入速率，2.4G支持最大287Mbps |  |
|  |  | 内置天线针对AP的垂直墙面或桌面安装方向进行了优化 |  |
|  |  | #实配内置蓝牙和Zigbee，用于物联网设备连接(提供官网截图证明和官网链接) |  |
|  |  | ▲支持USB物联网扩展;(提供官网截图证明和官网链接) |  |
|  |  | AP支持通过云平台管理。 |  |
|  |  | AP支持无控制器工作模式，某一台AP会被选作虚拟控制器，管理其它AP。 |  |
|  |  | AP内置滤波器，能够将来自蜂窝网络（3G/4G/5G）的电磁干扰影响降至最低。 |  |
|  |  | ▲支持频谱分析功能，实现对2.4GHz和5GHz频段的频谱分析功能。采用图形化方式，主动探测和识别所有WiFi（2.4GHz/5.8GHz）波段的射频干扰源，可实时进行射频频谱分析，可提供实时FFT图、占空比图、干扰设备列表、信道占用率列表、干扰功率列表、信道质量列表等等。 |  |
| 5 | POE供电接入设备 | #交换容量≥128Gbps;吞吐≥95Mpps | ≥17台 |
|  |  | #端口数≥24个千兆电口，≥4个SFP+口； |  |
|  |  | #支持 POE 标准 IEEE 802.3af和 802.3at,POE供电≥370W |  |
|  |  | 具有VLAN ACL和IPv6 ACL； |  |
|  |  | 具有IP/Port/MAC的绑定功能； |  |
|  |  | 支持SNMPv1/v2c/v3、网管系统、通过WEB进行管理，Console管理； |  |

注：报价包含但不限于设备运输、设备安装、综合布线工程、理线器、光纤尾纤、10G多模光模块等所有辅材，以实际现场交付情况为准。

## 5、 项目验收

5.1 验收程序

相关无线网络设备安装调试完成，符合以下验收条件（6.2验收条件），由中标方提出验收申请，由院方邀请院内或院外专家组织项目验收，对本项目的结果及实施过程进行审查、现场复测和验收，并给出相关意见或结论。项目验收时乙方需提供完整验收文档，包括网络拓扑图、使用报告、设备配置、配置说明等。

5.2 验收条件

施工方在验收之前先完成项目自测合格并形成报告，内容包含不限于以下无线技术验收标准：

| 测试项目 | 测试方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 物理线路测试（POE交换机至AP） | 以POE交换机为源，AP为目的进行ping测试，发送500个1000字节大小ping包 | 不允许出现丢包 |
| 无线信号强度测试 | 测试位置：随机测试挑选各不少于10个位置，以护士站，医生站，病房为主 测试时长：每个位置停留1分钟 | 信号强度：不低于-60dBm |
| 高可用性测试 | 将无线控制器网络断开，查看客户端是否能够正常关联 | 用户能够正常使用无线 |
|  | 对POE交换机进行断电，等待交换机恢复后，查看客户端是否能够正常关联 | 用户能够正常使用无线 |

- 相关软硬件的技术文档和使用说明提交给用户；

- 相关软硬件和无线网络均正常稳定运行满30天。

## 6、项目质保、维保及售后服务要求

6.1 质保年限、范围及要求

- 供应商提供软、硬件终生维护，项目验收通过后免费提供三年质保。包括原厂备件、备机支持，东楼及传染病院无线网络建设期内至少有三名工程师提供驻场服务。

- 质保期内，供应商须保证对软件及时进行免费升级更新，包括认证软件版本更新。

- 供应商提供三年内不低于招标参数规定的原厂硬件质保方案，并免费为医院提供部分关键硬件的备用设备。

6.2 解决问题、排除故障的响应时间

- 免费提供3年7×24小时不间断的电话支持服务，解答院方在软硬件使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

- 系统试运行期间及正式运行后，双方根据实际情况，协商是否由投标方在医院设专职的维护工程师，在不设专职维护工程师的情况下，提供24小时响应，1小时到达现场，2小时给出解决方案，如果在短时间不能修复故障，须在2小时内提供备用设备替换故障设备。

6.3 系统培训要求

- 投标方负责为院方培训1-2名系统维护人员，以能承担日常维护，达到双方认证合格。

## 7、合同签订与付款

合同签订生效后30个工作日内招标人向中标人支付30%的合同价款，付款前中标人须向招标人提供付款金额等额增值税普通发票。

项目最终验收合格之日起30个工作日内，招标人向中标人支付60%的合同价款，付款前中标人须向招标人提供合同金额70%的增值税普通发票。

质保期验收合格后，招标人在收到中标人提供的付款申请后30个工作日内，向中标人支付合同总价款的10%。

# 第五章  合同条款

合同编号：西交二院信网20XX【XX】

西安交通大学第二附属医院

XXXX采购项目合同

甲方: 西安交通大学第二附属医院

乙方: XXXX公司

西安交通大学第二附属医院

XXXX采购项目合同

甲方：西安交通大学第二附属医院(以下简称甲方)

住所地：西安市西五路157号

联系电话：029-87678241

乙方：XXXX公司(以下简称乙方)

住所地：

联系电话：

甲方在本项目中所需货物由中央国家机关政府采购中心在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，平等协商达成如下合同条款：

## 第一条  合同标的内容及数量（详细参数见附件）

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌型号 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价款合计 |  | ¥：XXXX元 （大写：XXXX元整） |  |  |  |  |  |  |

## 第二条  合同总价

（一）合同总价款为¥XXXX元（大写：XXXX元整）。

（二）合同总价为该项目所需货物的全部费用，报价包含运输、实施、软件和设备价格、安装调试、售后服务、税金、人工费、材料费、培训等直至安装调试完毕，经验收合格所发生的一切费用。

## 第三条  款项结算

（一）合同签订之日起30个工作日内且乙方按照前款约定已经向甲方交付履约保证金，甲方向乙方支付合同金额的30% ，即: ￥XXXX元（大写：XXXX元整），付款前乙方须向甲方提供付款金额等额增值税普通发票。

（二）项目最终验收合格之日起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的60%，即: ￥XXXX元（大写：XXXX元整），付款前乙方须向甲方提供合同金额70%的增值税普通发票。

（三）质保期验收合格后，甲方在收到乙方提供的付款申请后30个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%，即: ￥XXXX元（大写：XXXX元整）。

（四）支付方式：银行转账。

## 第四条  交货

（一）交货地点：西安交通大学第二附属医院指定交货地点；

（二）交货时间：                。

## 第五条  双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 设备抵达现场及安装前，向乙方提供必要的场地及环境等条件，并提出相关注意事项。

- 甲方应协调设备安装地内交叉作业及其他单位、管理部门之间的关系，保证乙方能按合同约定顺利实施。

- 开工日期前，甲方对设备清单及集成方案进行确认。

- 对设备到货、安装及时办理确认手续和相关事宜，并指定现场负责人。

- 严格按照合同约定向乙方支付合同金额。

- 应积极配合协助乙方及设备厂商为履行合同义务所从事的行为，并为乙方及设备厂商的现场工作提供条件。

（二）乙方的权利和义务

- 指派项目负责人，负责按甲方要求组织施工。

- 严格按照设计方案、图纸进行设备集成，做好各项质量验收纪录。

- 遵守甲方对设备集成现场管理的要求，妥善保护好现场周围设备。

- 设备集成中未经甲方批准，不得随意拆改周围设备及各种设备管线。

- 工期XX日历日，按期保质、保量完成合同内容。

## 第六条  质量保证

（一）乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

（二）所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

（三）所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

（四）货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

（五）包装要求：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

## 第七条  验收

（一）到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括：外包装的完好性、货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

（二）最终验收：乙方安装调试合格，试运行满30个日历日，设备运行正常，由乙方提出验收申请，由甲方组织项目验收，对本项目的安装及实施过程进行审查、测试和验收，双方签署《验收报告》。

（三）验收依据：合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

## 第八条  售后服务（根据项目实际情况自拟）

（一）质保期为最终验收合格之日起XX个月；

（二）在项目所在地常驻人员不少于三人，提供7*24小时本地化服务，2小时到达现场，一般故障4小时内排除，严重故障8小时内排除，无法排除的故障需在24小时内提供备机；

（三）本项目安装调试期间常驻工程师2名，时间15天。

（四）提供不少于2天不少于5人的安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由乙方承担；

## 第九条  违约责任

（一）当甲方不能按照本合同约定支付任何一期款项,则应向乙方承担违约金。违约金按照逾期付款额的每日万分之一计算,自应付款之日起算至完成该期付款之日止；违约金总额不超过合同金额10%。

（二）由于乙方原因无法完成合同相关内容导致违约的，由乙方按照合同金额的30%承担违约责任。

（三）设备上线调试期内，因乙方的技术原因导致业务中段或重要数据丢失，乙方应承担违约责任，具体执行办法：按合同总额的1%/次扣除，给甲方造成损失的，还应当予以赔偿。

## 第十条  数据安全及保密

（一）甲乙双方均有责任对对方提供的重要信息（如：系统密码、用户资料及现存数据等）进行保密，未经双方书面许可，不得向第三方扩散。

（二）合同各方应对本项目中接触到的对方所有的知识产权、商业机密、技术成果等信息负保密义务。未经对方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售。

## 第十一条  争议解决方式

（一）因执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议，双方应首先友好协商解决。如果经协商不能达成协议，则应将争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

（二）在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。

## 第十二条  通知和送达

（一）甲、乙双方确认本合同约定的地址即为各方接收对方相关事宜的通知、函件及司法机关送达相关文书的地址。双方应当按照本合同载明的地址发出，一般以快递或者挂号信形式寄送，寄出后1日视为送达。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知对方，否则因此产生的一切不利后果由未通知方自行承担。

## 第十三条  合同生效及其它

- 本合同经双方签字盖章之日起开始生效。

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

- 合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

| 甲方 单位名称：西安交通大学第二附属医院（公章） 法定代表人或授权代表签字： 开户银行：中国建设银行南大街支行 银行账号：61001862500052514853 签约日期： 年 月 日 | 乙方 单位名称：XXXX公司（公章） 法定代表人或授权代表签字： 开户银行： 银行账号： 签约日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 技术规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、代理公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、投标文件的正副本文件应分别装订成册，不得活页装订或可拆换。

采购项目编号：LZBF2023-1358                            （正本或副本）

西安交通大学第二附属医院东楼及传染病院无线WIFI升级改造项目

投 标 文 件

投标供应商：                                       （盖单位公章）

年   月   日

目录

一、开标一览表...................................................... 页码

二、分项报价表...................................................... 页码

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明......................... 页码

四、法定代表人授权委托书......... .................................. 页码

五、资格审查资料.... ................................................页码

相应内容... ............. .......................................页码

六、投标保证金...................................................... 页码

七、商务偏差表..... ..... .......................................... 页码

八、商务和技术响应.................................................. 页码

相应内容... ............. .......................................页码

九、承诺书.......................................................... 页码

十、响应政府采购政策的证明资料...................................... 页码

十一、其他资料...................................................... 页码

## 一、开标一览表

西安交通大学第二附属医院（采购人名称）：

我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

| 项目名称 | 西安交通大学第二附属医院东楼及传染病院无线WIFI升级改造项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 完成期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他说明事项 |  |

1．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

2．我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标供应商须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

投标供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

## 二、分项报价表

报价货币为人民币

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线设备管理平台 |  |  |  |
| 2 | 无线AC控制器 |  |  |  |
| 3 | 独立放装式AP |  |  |  |
| 4 | 面板式AP |  |  |  |
| 5 | POE供电接入设备 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

说明：若不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

## 三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

投标供应商名称：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系                                （投标供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

## 四、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人             （姓名）系                             （投标供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权期限：自委托之日起生效至开标后90天。

委托代理人无转委托权。

投标供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

年    月    日

附：委托代理人身份证复印件

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的，可不提供授权委托书。

## 五、资格审查资料

1、法人或其他组织提供营业执照等证明文件；（提供复印件并加盖投标供应商公章）

事业单位提供法人证明；（提供复印件并加盖投标供应商公章）

自然人提供身份证件。（提供复印件）

2、供应商自2022年7月起至投标截止日止已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明材料（提供复印件并加盖投标供应商公章，依法免缴社保的投标供应商应提供相关证明文件）

3、供应商提供自2022年7月起至投标截止日止已缴纳的任意时段的纳税证明材料。（提供复印件并加盖投标供应商公章，依法免缴税收的投标供应商应提供相关证明文件）

4、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。（格式详见附件一：承诺书）

5、供应商提供2022年度经审计的财务审计报告（提供复印件并加盖投标供应商公章）；

或提供供应商的基本存款账户开户银行于开标日前6个月内出具的资信证明（提供基本存款账户开户银行于开标日前6个月内出具的资信证明、提供基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）的复印件并加盖投标供应商公章）；

或提供信用担保机构出具的投标担保函（提供复印件并加盖投标供应商公章）。（事业单位可不提供）

6、其他资料

附件一：承诺书

承诺书

针对本项目，我单位承诺如下：

1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

如有隐瞒实情，我单位愿承担一切责任及后果。

投标供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

## 六、投标保证金

投标供应商应提供投标保证金汇款凭证的复印件。

如采用金融机构、担保机构出具的保函，应符合第二章“投标供应商须知”的相关规定。保函原件应在投标截止时间前递交至采购代理机构，保函复印件须附在投标文件中。

## 七、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款/商务条款要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、若完全响应，供应商可在投标响应一栏注明“完全响应”，视为完全响应招标文件合同条款和商务条款要求。

2、若有偏离，供应商应逐条说明，并在偏离说明栏中填写“正偏离”、“响应”或“负偏离”。

投标供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

## 八、商务和技术响应

投标供应商可结合“第四章 采购内容和要求”及“第三章 评标办法”中的详细评审打分项进行编制，格式自拟，内容包括但不限于：

1、技术指标（内容包含但不限于附件一：技术偏离表、附件二、货物详细配置表、提供AP的TUV电磁环境认证（提供证书）并加盖原厂公章等资料）

2、技术方案

3、实施方案

4、售后服务

5、履约能力

6、投标供应商认为应该提供的其他资料

附件一：技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术条款要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、供应商应逐条说明，并在偏离说明栏中填写“正偏离”、“响应”或“负偏离”。

投标供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

附件二：货物详细配置表

货物详细配置表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 详细技 术参数 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：供应商须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

## 九、承诺书

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标供应商：        （盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

2、投标供应商投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                  。

1.1.2 我单位控股的单位有                         。

1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）             控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                            。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                            。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                      。

5.信用记录

5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人。

5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 十、响应政府采购政策的证明资料

以下证明文件，投标供应商若适用请提供，若不适用可不提供：

1.中小企业声明函（格式见附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件二）；

3.监狱企业证明文件；

4.节能产品和环境标志产品证明材料。

附件一：

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司 (联合体)参加  西安交通大学第二附属医院 （单位名称）的   西安交通大学第二附属医院东楼及传染病院无线WIFI升级改造项目  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.东楼及传染病院无线WIFI升级改造项目（标的名称） ，属于软件和信息技术服务业(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为  (企业名称)   ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于                    (中型企业、小型企业或微型企业);

2.（标的名称） ，属于 (采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为   (企业名称)   ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于          (中型企业、小型企业或微型企业);

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加西安交通大学第二附属医院 (单位名称)的西安交通大学第二附属医院东楼及传染病院无线WIFI升级改造项目(项目名称)采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位不提供此声明函

## 十一、其他资料

投标供应商认为应提供的与评审有关的其他资料